PHỤ LỤC XXVI

NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT KẾ THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT, BẢN VẼ KỸ THUẬT VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2024/TT-BGTVT ngày    tháng    năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

A. Thuyết minh thiết kế kỹ thuật

Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới cải tạo được thể hiện trên giấy trắng khổ A4, có đóng dấu từng trang hoặc giáp lai; trang bìa có ký tên, đóng dấu của đại diện cơ sở thiết kế. Thuyết minh thiết kế bao gồm các nội dung sau:

1. Giới thiệu mục đích cải tạo, nội dung cải tạo.

2. Thông số và đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe cơ giới trước và sau cải tạo.

3. Kết luận chung của bản thuyết minh.

B. Bản vẽ kỹ thuật

Các bản vẽ kỹ thuật được trình bày trên giấy trắng khổ A3, theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, có đóng dấu tại khung tên; bản vẽ bố trí chung của xe cơ giới sau cải tạo có ký tên, đóng dấu của đại diện cơ sở thiết kế. Các bản vẽ kỹ thuật bao gồm:

1. Bản vẽ bố trí chung của xe cơ giới sau khi cải tạo thể hiện các kích thước cơ bản của xe;

2. Bản vẽ bố trí chung của xe cơ giới trước khi cải tạo thể hiện các kích thước cơ bản của xe;

3. Bản vẽ kết cấu hoặc sơ đồ của hệ thống, tổng thành được cải tạo. Đối với dây dẫn điện phải được thiết kế thể hiện vị trí lắp đặt và dây dẫn được đặt trong ống bảo vệ bằng vật liệu chống cháy; cách định vị ống bảo vệ;

4. Bản vẽ bố trí, lắp đặt các tổng thành, hệ thống được cải tạo hoặc thay thế;

5. Các bản vẽ khác để làm rõ nội dung cải tạo (nếu cần).

C. Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật liên quan đến tính toán các đặc tính động học, động lực học và kiểm nghiệm bền các chi tiết, tổng thành, hệ thống theo các nội dung như sau:

| TT | Nội dung tính toán | Loại phương tiện cải tạo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xe ô tô | Rơ moóc, sơ mi rơ moóc |
| a) | Tính toán khối lượng và phân bố khối lượng trên các trục (nếu có) | x | x |
| a) | Tính toán các đặc tính động học và động lực học |  |  |
| 1 | Động lực học kéo và khả năng tăng tốc của xe | x(1) | --- |
| 2 | Tính ổn định ngang, ổn định dọc của xe khi không tải và khi đầy tải | x | x |
| 3 | Tính bán kính quay vòng | x(3) | --- |
| 4 | Tính ổn định của xe có lắp cơ cấu chuyên dùng khi cơ cấu chuyên dùng hoạt động (2) | x | x |
| 5 | Động học lái | x(3) | x(4) |
| 6 | Động học cơ cấu nâng hạ thùng xe (5) | x | x |
| b) | Tính toán kiểm nghiệm bền các chi tiết, tổng thành, hệ thống |  |  |
| 1 | Khung xe | x (6) | x |
| 2 | Khung xương của thân xe; Dầm ngang sàn xe hoặc dầm ngang của thùng xe; liên kết của thân xe hoặc thùng xe hoặc xi téc với khung xe; | x | x |
| 3 | Trục các đăng | x (7) | --- |
| 4 | Cầu xe | --- | x |
| 5 | Lốp xe | --- | x |
| 6 | Hệ thống treo | --- | x |
| 7 | Chốt kéo sơ mi rơ moóc; Liên kết chốt kéo với khung sơ mi rơ moóc | --- | x |
| 8 | Chốt hãm công-ten-nơ | --- | x |
| 9 | Liên kết các trang thiết bị chuyên dùng với khung xe | x | x |
| 10 | Các tính toán khác (nếu có) (8) | x | x |
| Ghi chú: x: Có áp dụng. ---: Không áp dụng (1): Áp dụng đối với xe có khối lượng cho phép kéo theo. (2): Áp dụng với các xe như: ô tô cần cẩu, ô tô tải có cần cẩu, ô tô nâng người làm việc trên cao, ô tô tải tự đổ, ... (3): Áp dụng khi có sự thay đổi khoảng cách trục của xe; cải tạo xe tay lái nghịch. (4): Áp dụng đối với xe có trang bị hệ thống lái. (5): Áp dụng đối với xe có trang bị cơ cấu nâng hạ thùng xe. (6): Áp dụng trong các trường hợp sau: - Khi có sự thay đổi về kết cấu khung xe (như nối táp, gia cường). - Đối với ô tô tải có cần cẩu: Tính toán kiểm nghiệm bền dầm dọc của khung xe tại trạng thái nâng hàng gây ra mô men uốn lớn nhất về phía sau. (7): Áp dụng khi có sự thay đổi chiều dài của trục các đăng. (8): Áp dụng đối với những nội dung tính toán kiểm nghiệm bền cho các chi tiết, tổng thành khác tùy thuộc vào đặc điểm kết cấu cụ thể của từng loại xe cơ giới cải tạo. Trường hợp có cơ sở để kết luận sự thỏa mãn về độ bền của các chi tiết, tổng thành, hệ thống thuộc các hạng mục bắt buộc phải tính toán kiểm nghiệm bền nêu trên thì trong thuyết minh phải nêu rõ lý do của việc không tính toán kiểm nghiệm bền đối với các hạng mục này. |  |  |  |