Phụ lục II

NỘI DUNG KIỂM TRA,  KHIẾM KHUYẾT HƯ HỎNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KHI KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

(Ban hành kèm theo Thông tư số             /2024/TT-BGTVT ngày     tháng    năm 2024  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Các nội dung kiểm tra quy định trong Phụ lục này được thực hiện phù hợp theo hồ sơ phương tiện của xe cơ giới và tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

Khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng (MINOR DEFECTS): 	Ký hiệu MiD

Khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng (MAJOR DEFECTS): 		Ký hiệu MaD

Hư hỏng nguy hiểm (DANGEROUS DEFECTS): 			Ký hiệu DD

| Hạng mục kiểm tra | Khiếm khuyết, hư hỏng | MiD | MaD | DD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÔNG ĐOẠN 1. KIỂM TRA NHẬN DẠNG, TỔNG QUÁT |  |  |  |  |
| 1. Biển số đăng ký |  |  |  |  |
| 1.1. Biển số đăng ký | a) Không đủ số lượng. |  | X |  |
|  | b) Lắp đặt không chắc chắn; màu nền biển số khác với ký hiệu màu nền biển số ghi trên Chứng nhận đăng ký xe | X |  |  |
|  | c) Các chữ, số không rõ ràng, không đúng với Chứng nhận đăng ký xe |  | X |  |
| 2. Số khung |  |  |  |  |
| 2.1. Số khung | a) Vị trí đóng không phù hợp với hồ sơ phương tiện. |  | X |  |
|  | b) Có dấu hiệu sửa chữa, tẩy xoá; |  | X |  |
|  | c) Các chữ, số không rõ, không đúng với hồ sơ phương tiện. |  | X |  |
|  | d) Không nhìn thấy đầy đủ số khung |  | X |  |
| 3. Số động cơ |  |  |  |  |
| 3.1. Số động cơ (1) | a) Vị trí đóng không phù hợp với hồ sơ phương tiện. |  | X |  |
|  | b) Có dấu hiệu sửa chữa, tẩy xoá; |  | X |  |
|  | c) Các chữ, số không rõ, không đúng với hồ sơ phương tiện. |  | X |  |
| 4. Động cơ và các hệ thống liên quan, ắc quy |  |  |  |  |
| 4.1. Ký hiệu, loại động cơ | Không đúng với hồ sơ phương tiện. |  | X |  |
| 4.2. Tình trạng chung (2) | a) Lắp đặt không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Chảy dầu thành giọt. |  | X |  |
|  | c) Dây cu-roa rạn nứt, rách, trùng lỏng. |  | X |  |
|  | d) Các chi tiết nứt, gãy, vỡ. |  | X |  |
|  | đ) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng. |  | X |  |
| 4.3. Sự làm việc | a) Không khởi động được động cơ hoặc quá trình khởi động không bình thường. |  | X |  |
|  | b) Động cơ hoạt động không bình thường ở các dải tốc độ của động cơ, có tiếng gõ lạ.(2) |  | X |  |
| 4.4. Bình chứa, ống dẫn nhiên liệu | a) Lắp đặt không chắc chắn, không đúng với thiết kế. |  | X |  |
|  | b) Bị nứt, ăn mòn, rò rỉ. |  | X |  |
|  | c) Bình chứa mất nắp hoặc nắp không kín khít. |  | X |  |
|  | d) Khóa đường nhiên liệu (nếu có) không khoá được, tự mở. |  | X |  |
|  | đ) Đối với hệ thống sử dụng LPG/CNG: - Bình chứa LPG/CNG bố trí trong xe không được đặt trong khoang kín có thông hơi ra ngoài và ngăn cách với khoang động cơ, khoang hành khách. - Bình chứa LPG/CNG bố trí ngoài xe không được bảo vệ bằng tấm chắn thích hợp để phòng hư hỏng do đá bắn vào hoặc do va chạm với các vật khác khi có sự cố; hoặc khoảng cách từ bình chứa tới mặt đất nhỏ hơn 200 mm. - Bình chứa, ống dẫn và các bộ phận khác của hệ thống nhiên liệu LPG/CNG đặt cách ống xả hoặc nguồn nhiệt bất kỳ dưới 100 mm mà không được cách nhiệt. - Ngoài các điểm định vị, bình chứa có tiếp xúc với vật kim loại khác của xe. |  |  | X |
|  | e) Bình chứa bị biến dạng. | X |  |  |
|  | g) Bình chứa, ống dẫn có hiện tượng va chạm, cọ sát với các chi tiết khác trên xe. |  | X |  |
| 4.5. Bơm chân không, máy nén khí. | a) Lắp đặt không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Hoạt động không bình thường. |  | X |  |
| 4.6. Ắc quy | a) Lắp đặt không chắc chắn, không đúng vị trí. |  | X |  |
|  | b) Rò rỉ môi chất. |  | X |  |
| 5. Màu xe |  |  |  |  |
| 5.1. Màu xe | a) Dán decal nhưng không làm thay đổi đến nhận diện màu xe ghi trên Chứng nhận đăng ký xe. | X |  |  |
|  | b) Màu sơn chiếm diện tích lớn nhất của xe không đúng với màu được ghi trong Chứng nhận đăng ký xe. |  | X |  |
| 6. Nhãn hiệu, số loại xe; kích thước xe (kích thước bao, vết bánh xe, khoảng cách trục, kích thước lòng thùng xe (7)) |  |  |  |  |
| 6.1. Nhãn hiệu, số loại xe | Không đúng với hồ sơ phương tiện. |  | X |  |
| 6.2. Kích thước xe (1) | Kích thước của xe vượt quá sai số cho phép quy định tại QCVN 12:2011/BGTVT so với hồ sơ phương tiện. |  | X |  |
| 7. Biểu trưng; thông tin kẻ trên cửa xe, thành xe theo quy định |  |  |  |  |
| 7.1. Biểu trưng; thông tin kẻ trên cửa xe, thành xe theo quy định | a) Không có theo quy định. | X |  |  |
|  | b) Không chính xác, không đầy đủ thông tin theo quy định. | X |  |  |
|  | c) Mờ, không nhìn rõ. | X |  |  |
| 8. Bánh xe, giá lắp và bánh xe dự phòng |  |  |  |  |
| 8.1 Tình trạng chung bánh xe | a) Không đúng số lượng lốp, cỡ lốp do nhà sản xuất quy định, tài liệu kỹ thuật. |  | X |  |
|  | b) Lắp đặt không chắc chắn, không đầy đủ, hư hỏng chi tiết kẹp chặt và phòng lỏng. (2) |  |  | X |
|  | c) Vành, vòng hãm rạn, nứt, cong vênh. (2) |  | X |  |
|  | d) Lốp nứt, vỡ, phồng rộp làm hở lớp sợi mành. |  | X |  |
|  | đ) Lốp bánh dẫn hướng hai bên không cùng kiểu hoa lốp, sử dụng lốp đắp. |  | X |  |
|  | e) Lốp mòn đến dấu chỉ báo của nhà sản xuất.(2) |  | X |  |
| 8.2. Giá lắp và bánh xe dự phòng | a) Giá lắp nứt, gãy, lắp đặt không chắc chắn.(2) |  | X |  |
|  | c) Bánh xe dự phòng không đầy đủ theo quy định của nhà sản xuất. | X |  |  |
| 9. Cơ cấu chuyên dùng, mâm xoay, chốt kéo, búa phá cửa sự cố |  |  |  |  |
| 9.1. Mâm xoay, chốt kéo của ô tô đầu kéo, sơ mi rơ moóc và rơ moóc |  |  |  |  |
| 9.1.1. Tình trạng chung | a) Không đúng kiểu loại (1), lắp đặt không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Các chi tiết bị biến dạng, gãy, rạn nứt. (2) |  | X |  |
| 9.1.2. Sự làm việc | Cơ cấu khoá mở chốt kéo không hoạt động đúng chức năng. |  | X |  |
| 9.2. Cơ cấu chuyên dùng (4) | a) Không đúng kiểu loại, thông số kỹ thuật không phù hợp với tài liệu kỹ thuật (1). |  | X |  |
|  | b) Lắp đặt không chắc chắn, các chi tiết bị biến dạng, gãy, rạn nứt. (2) |  | X |  |
|  | c) Hoạt động không bình thường. |  | X |  |
| 9.3. Búa phá cửa sự cố | Không đầy đủ. | X |  |  |
| 10. Cơ cấu khóa hãm |  |  |  |  |
| 10.1 Cơ cấu khoá, mở buồng lái; thùng xe; khoang hành lý; khoá hãm công-ten-nơ | a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn.(2) |  | X |  |
|  | b) Khoá mở không nhẹ nhàng. (2) | X |  |  |
|  | c) Khóa tự mở.(2) |  | X |  |
|  | d) Không có tác dụng. (2) |  | X |  |
| 11. Đèn chiếu sáng phía trước (đèn chiếu xa, đèn chiếu gần). |  |  |  |  |
| 11.1. Tình trạng và sự hoạt động | a) Số lượng, kiểu loại (1) và vị trí lắp đặt không đúng tài liệu kỹ thuật; lắp đặt không chắc chắn; vỡ. (2) |  | X |  |
|  | b) Màu ánh sáng đèn hai bên không cùng màu trắng hoặc màu vàng. |  | X |  |
|  | c) Thấu kính, gương phản xạ nứt. | X |  |  |
|  | d) Không sáng khi bật công tắc. |  | X |  |
| 11.2. Chỉ tiêu về ánh sáng của đèn chiếu xa (đèn pha) | a) Điểm sáng lớn nhất nằm trên đường nằm ngang 1% hoặc nằm dưới đường nằm ngang -3% |  | X |  |
|  | b) Điểm sáng lớn nhất lệch phải đường nằm dọc 3.5% |  | X |  |
|  | c) Điểm sáng lớn nhất lệch trái đường nằm dọc -1.7% |  | X |  |
|  | d) Cường độ sáng nhỏ hơn 10.000 cd |  | X |  |
| 11.3. Chỉ tiêu về ánh sáng của đèn chiếu gần (đèn cốt) | a) Phần nhô lên của chùm sáng nằm ở phía bên trái theo chiều tiến của xe |  | X |  |
|  | b) Giao điểm của đường ranh giới tối sáng nằm ngang bên trái và phần nhô lên của chùm sáng lệch sang trái của đường nằm dọc 0% hoặc lệch sang phải của đường nằm dọc 3%. |  | X |  |
|  | c) Đối với đèn có chiều cao lắp đặt không lớn hơn 850 mm tính từ mặt đất: đường ranh giới tối sáng nằm ngang bên trái ở phía trên đường nằm ngang -0,5% hoặc ở phía dưới đường nằm ngang -3%. |  | X |  |
|  | d) Đối với đèn có chiều cao lắp đặt lớn hơn 850 mm tính từ mặt đất: đường ranh giới tối sáng nằm ngang bên trái ở phía trên đường nằm ngang -1,0% hoặc ở phía dưới đường nằm ngang -3,5%. |  | X |  |
| 12. Các đèn tín hiệu: đèn kích thước, đèn phanh, đèn lùi, đèn soi biển số |  |  |  |  |
| 12.1. Đèn kích thước |  |  |  |  |
| 12.1.1. Tình trạng và sự hoạt động | a) Số lượng, kiểu loại (1) và vị trí lắp đặt không đúng tài liệu kỹ thuật; lắp đặt không chắc chắn; vỡ. (2) |  | X |  |
|  | b) Không sáng khi bật công tắc. |  | X |  |
|  | c) Gương phản xạ, kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt. (2) | X |  |  |
|  | d) Màu ánh sáng không phải màu trắng hoặc vàng.(2) |  | X |  |
| 12.1.2. Chỉ tiêu về ánh sáng | Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 10 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày.(1) |  | X |  |
| 12.2. Đèn báo rẽ (xin đường) và đèn báo nguy hiểm |  |  |  |  |
| 12.2.1. Tình trạng và sự hoạt động | a) Số lượng, kiểu loại (1) và vị trí lắp đặt không đúng tài liệu kỹ thuật; lắp đặt không chắc chắn; vỡ. (2) |  | X |  |
|  | b) Không hoạt động khi bật công tắc. |  | X |  |
|  | c) Gương phản xạ, kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt. | X |  |  |
|  | d) Màu ánh sáng: đèn phía trước xe không phải màu vàng, đèn phía sau xe không phải màu vàng hoặc màu đỏ.(2) |  | X |  |
|  | d) Khi bật công tắc, số đèn hoạt động tại cùng thời điểm không theo từng cặp đối xứng nhau, không đồng bộ về màu sắc và kích cỡ; không hoạt động đồng thời, không cùng tần số nháy. |  | X |  |
| 12.2.2. Chỉ tiêu về ánh sáng | Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 20 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày.(1) |  | X |  |
| 12.2.3. Thời gian chậm tác dụng và tần số nháy | a) Đèn sáng sau 3 giây kể từ khi bật công tắc.(2) |  | X |  |
|  | b) Tần số nháy không nằm trong khoảng từ 60 đến 120 lần/phút.(1) | X |  |  |
| 12.3. Đèn phanh |  |  |  |  |
| 12.3.1. Tình trạng và sự hoạt động | a) Số lượng, kiểu loại (1) và vị trí lắp đặt không đúng tài liệu kỹ thuật; lắp đặt không chắc chắn; vỡ. (2) |  | X |  |
|  | b) Không sáng khi phanh xe. |  | X |  |
|  | c) Gương phản xạ, kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt. | X |  |  |
|  | d) Màu ánh sáng không phải màu đỏ. |  | X |  |
|  | e) Khi đạp phanh, số đèn hoạt động tại cùng thời điểm của cặp đèn đối xứng nhau không đồng bộ về màu sắc và kích cỡ của vùng sáng. |  | X |  |
| 12.3.2. Chỉ tiêu về ánh sáng | Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 20 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày.(1) |  | X |  |
| 12.4. Đèn lùi |  |  |  |  |
| 12.4.1. Tình trạng và sự hoạt động | a) Số lượng, kiểu loại (1) và vị trí lắp đặt không đúng tài liệu kỹ thuật; lắp đặt không chắc chắn; vỡ.(2) | X |  |  |
|  | b) Không sáng khi cài số lùi, vỡ. |  | X |  |
|  | c) Gương phản xạ, kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt. | X |  |  |
|  | d) Màu ánh sáng không phải màu trắng. |  | X |  |
| 12.4.2. Chỉ tiêu về ánh sáng | Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 20 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày.(1) |  | X |  |
| 12.5. Đèn soi biển số sau: |  |  |  |  |
| 12.5.1. Tình trạng và sự hoạt động | a) Không có, lắp đặt không chắc chắn (2). | X |  |  |
|  | b) Không sáng khi bật đèn chiếu sáng phía trước. | X |  |  |
|  | c) Kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt, vỡ. | X |  |  |
|  | d) Màu ánh sáng không phải màu trắng. | X |  |  |
| 12.5.2. Chỉ tiêu về ánh sáng | Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 10 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày.(1) | X |  |  |
| 12.6. Trường hợp lắp thêm đèn sương mù |  |  |  |  |
| 12.6.1. Tình trạng và sự hoạt động | a) Vị trí lắp đặt cách mép ngoài cùng của xe lớn hơn 400 mm và chiều cao thấp hơn 250mm; |  | X |  |
|  | b) Ánh sáng không phải màu trắng hoặc vàng; |  | X |  |
|  | c) Số lượng không phải 2 đèn và không đối xứng; |  | X |  |
|  | d) Không tắt mở độc lập với đèn chiếu sáng phía trước; |  | X |  |
|  | đ) Lắp đặt phía trên đèn chiếu sáng phía trước. |  | X |  |
|  | e) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn.(2) | X |  |  |
| 13. Thiết bị bảo vệ thành bên và phía sau; chắn bùn |  |  |  |  |
| 13.1. Thiết bị bảo vệ thành bên và phía sau | a) Số lượng, kiểu loại (1) và vị trí lắp đặt không đúng tài liệu kỹ thuật; lắp đặt không chắc chắn.(2) |  | X |  |
|  | b) Nứt, gẫy, hư hỏng. |  | X |  |
| 13.2. Chắn bùn | a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn. | X |  |  |
|  | b) Rách, thủng, mọt gỉ, vỡ. | X |  |  |
| 14. Kiểm tra xe điện (3) |  |  |  |  |
| 14.1. Hệ thống lưu trữ Pin (RESS) | a) Không đúng kiểu loại (1). |  | X |  |
|  | b) Các thành phần bị biến dạng, hư hỏng. |  | X |  |
|  | c) Cách điện bị hư hỏng. |  | X |  |
|  | d) Các tấm chắn không đúng vị trí hoặc bị hư hỏng. |  | X |  |
| 14.2.Hệ thống quản lý RESS nếu được trang bị, ví dụ: thông tin phạm vi, chỉ báo trạng thái sạc, kiểm soát nhiệt pin. | a) Không phù hợp với yêu cầu. |  | X |  |
|  | b) Các thành phần bị thiếu hoặc bị hỏng. |  | X |  |
|  | c) Có cảnh báo thiết bị bị trục trặc. |  | X |  |
|  | d) Thiết bị cảnh báo cho thấy hệ thống trục trặc. |  | X |  |
|  | đ) Hoạt động của hệ thống thông gió/ làm mát RESS bị suy giảm, ví dụ: tắc các lỗ thông gió, ống dẫn, rò rỉ chất lỏng. |  | X |  |
| 14.3. Bộ chuyển đổi điện tử, động cơ và điều khiển thay đổi, dây điện và đầu nối | a) Không an toàn hoặc không đầy đủ. |  | X |  |
|  | b) Các thành phần bị hư hỏng hoặc bị ăn mòn. |  | X |  |
|  | c) Các tấm chắn không đúng vị trí hoặc bị hư hỏng. |  | X |  |
|  | d) Cách điện bị hư hỏng. |  | X |  |
| 14.4. Động cơ kéo | a) Không an toàn hoặc không đầy đủ. |  | X |  |
|  | b) Các thành phần bị hư hỏng hoặc bị ăn mòn. |  | X |  |
|  | c) Các tấm chắn không đúng vị trí hoặc bị hư hỏng. |  | X |  |
|  | d) Cách điện bị hư hỏng . |  | X |  |
| 14.5. Hệ thống sạc bên ngoài nếu được trang bị/ yêu cầu | a) Cách điện bị hư hỏng. |  | X |  |
|  | b) Không an toàn hoặc không được bảo đảm đầy đủ. |  | X |  |
| 14.6. Bộ phận kết nối đầu sạc trên xe | a) Các thành phần bị hư hỏng hoặc bị ăn mòn. |  | X |  |
|  | b) Các tấm chắn không đúng vị trí hoặc bị hư hỏng. |  | X |  |
|  | c) Cách điện bị hư hỏng. |  | X |  |
|  | d) Bộ phận bịt kín hoặc giao diện cáp sạc không phù hợp. |  | X |  |
| CÔNG ĐOẠN 2: KIỂM TRA PHẦN TRÊN CỦA PHƯƠNG TIỆN |  |  |  |  |
| 15. Tầm nhìn, kính chắn gió |  |  |  |  |
| 15.1. Tầm nhìn | Lắp thêm các vật làm hạn chế tầm nhìn của người lái theo hướng phía trước, hai bên. | X |  |  |
| 15.2. Kính chắn gió | a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Kính chắn gió phía trước bị vỡ, rạn nứt. |  | X |  |
|  | c) Hình ảnh quan sát bị méo, không rõ. |  | X |  |
|  | d) Kính chắn gió hai bên, phía sau và phía bên trên bị thủng, vỡ. |  | X |  |
|  | đ) Kính chắn gió hai bên, phía sau và phía bên trên bị rạn nứt. | X |  |  |
| 16. Gạt nước, phun nước rửa kính |  |  |  |  |
| 16.1. Gạt nước | a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn. | X |  |  |
|  | b) Lưỡi gạt quá mòn. | X |  |  |
|  | c) Không đảm bảo tầm nhìn của người lái. | X |  |  |
|  | d) Không hoạt động bình thường. | X |  |  |
| 16.2. Phun nước rửa kính | a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn. | X |  |  |
|  | b) Không hoạt động hoặc phun không đúng vào phần được quét của gạt nước. | X |  |  |
| 17. Gương, camera quan sát phía sau |  |  |  |  |
| 17.1. Gương, camera quan sát phía sau (đối với xe sử dụng camera thay gương) | a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Phía bên trái không quan sát được ít nhất chiều rộng 2,5 m ở vị trí cách gương 10 m về phía sau. |  | X |  |
|  | c) Phía bên phải của xe con, xe tải có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 2 tấn không quan sát được ít nhất chiều rộng 4 m ở vị trí cách gương 20 m về phía sau; đối với các loại xe khác không quan sát được ít nhất chiều rộng 3,5m ở vị trí cách gương 30 m về phía sau. |  | X |  |
|  | d) Hình ảnh quan sát bị méo, không rõ ràng. |  | X |  |
|  | đ) Nứt, vỡ, hư hỏng không điều chỉnh được. |  | X |  |
| 18. Các đồng hồ và đèn báo trên bảng điều khiển, thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát, thiết bị lắp thêm khác (trong khoang cabin). |  |  |  |  |
| 18.1. Đồng hồ, đèn báo của Động cơ và các hệ thống liên quan |  |  |  |  |
| 18.1.1. Sự làm việc | a) Đồng hồ báo áp suất hệ thống phanh, đồng hồ chỉ báo nhiệt độ nước làm mát động cơ, đồng hồ đo tốc độ không hoạt động hoặc báo lỗi; các đèn cảnh báo lỗi trên bảng điều khiển màu đỏ. |  | X |  |
|  | b) Các loại đồng hồ khác mục a không hoạt động hoặc báo lỗi; các đèn cảnh báo lỗi trên bảng điều khiển màu vàng. | X |  |  |
| 18.2. Thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát hành trình, camera quan sát (bao gồm cả trường hợp lắp thêm) |  |  |  |  |
| 18.2.1. Thiết bị giám sát hành trình (bao gồm cả loại thiết bị có tích hợp hiển thị hình ảnh camera) | a) Không truy cập được. | X |  |  |
|  | b) Hiển thị sai thông tin của xe cơ giới trên trang thông tin điện tử. | X |  |  |
|  | c) Không hiển thị hình ảnh quan sát (nếu loại thiết bị có tích hợp hiển thị hình ảnh camera) | X |  |  |
| 18.2.2. Camera giám sát hành trình | a) Không truy cập được. | X |  |  |
|  | b) Hiển thị sai thông tin của xe cơ giới trên trang thông tin điện tử. | X |  |  |
| 18.2.3. Camera quan sát | Không hiển thị hình ảnh quan sát. | X |  |  |
| 18.3. Thiết bị tiện nghi lắp thêm khác (màn hình giải trí, quan sát lắp đặt bên trong cabin) |  |  |  |  |
| 18.3.1. Thiết bị tiện nghi lắp thêm khác bên trong cabin | a) Việc lắp đặt và hoạt động của thiết bị không ảnh hưởng đến an toàn kỹ thuật của xe. | X |  |  |
|  | b) Hoạt động bình thường | X |  |  |
| 19. Vô lăng lái |  |  |  |  |
| 19.1. Tình trạng chung | a) Lắp đặt không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Có sự dịch chuyển tương đối giữa vô lăng lái và trục lái. |  | X |  |
|  | c) Nứt, gãy, biến dạng. |  | X |  |
| 19.2. Độ rơ vô lăng lái | Khoảng cách hai điểm đã xác định vượt quá 1/5 đường kính vô lăng lái. |  | X |  |
| 20. Trụ lái và trục lái |  |  |  |  |
| 20.1. Trụ lái và trục lái | a) Lắp đặt không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Trục lái rơ dọc, rơ ngang. |  | X |  |
|  | c) Nứt, gãy, biến dạng. |  |  | X |
|  | d) Cơ cấu thay đổi độ nghiêng không đảm bảo khoá vị trí chắc chắn. |  | X |  |
| 21. Sự làm việc của trợ lực lái |  |  |  |  |
| 21.1. Sự làm việc của trợ lực lái | a) Không hoạt động. |  | X |  |
|  | b) Có sự khác biệt rõ rệt giữa lực quay vô lăng về hai phía. |  | X |  |
|  | c) Có tiếng kêu khác lạ. |  | X |  |
| 22. Các bàn đạp điều khiển: ly hợp, phanh, ga |  |  |  |  |
| 22.1. Trục bàn đạp phanh | a) Không đủ chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng . |  | X |  |
|  | b) Trục xoay quá chặt, kẹt. |  | X |  |
|  | c) Ổ đỡ, trục rơ. |  | X |  |
| 22.2. Tình trạng bàn đạp phanh và hành trình bàn đạp | a) Lắp đặt không chắc chắn, rạn, nứt, cong vênh. |  | X |  |
|  | b) Bàn đạp không tự trả lại đúng khi nhả phanh. |  | X |  |
|  | c) Bàn đạp phanh không có hành trình tự do, dự trữ hành trình. |  | X |  |
|  | d) Không có tác dụng chống trượt trên bàn đạp phanh, bị mất bộ phận chống trượt. (2) |  | X |  |
| 22.3. Ly hợp (bàn đạp ly hợp) | a) Không có tác dụng chống trượt trên bàn đạp, bị mất bộ phận chống trượt. (2) |  | X |  |
|  | b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng. |  | X |  |
|  | c) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng. |  | X |  |
| 22.4. Tình trạng bàn đạp ga | a) Lắp đặt không chắc chắn, rạn, nứt, cong vênh. |  | X |  |
|  | b) Bàn đạp không tự trả lại đúng khi nhả ga. |  | X |  |
|  | c) Không có tác dụng chống trượt trên bàn đạp, bị mất bộ phận chống trượt.(2) | X |  |  |
| 23. Sự làm việc của ly hợp |  |  |  |  |
| 23.1. Sự làm việc | a) Ly hợp đóng không êm dịu, cắt không dứt khoát. |  | X |  |
|  | b) Có tiếng kêu khác lạ. |  | X |  |
| 24. Cơ cấu điều khiển hộp số |  |  |  |  |
| 24.1. Sự làm việc | a) Khó thay đổi số. |  | X |  |
|  | b) Tự nhảy số. |  | X |  |
| 24.2. Cần điều khiển số | a) Không đúng kiểu loại (1), không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Cong vênh. | X |  |  |
| 25. Cơ cấu điều khiển phanh đỗ |  |  |  |  |
| 25.1. Cần hoặc bàn đạp điều khiển phanh đỗ xe | a) Lắp đặt không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Cong vênh. |  | X |  |
|  | c) Cóc hãm không có tác dụng. |  | X |  |
| 25.2. Van phanh, nút bấm điều khiển phanh đỗ xe | a) Không đúng kiểu loại (1), lắp đặt không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Bộ phận điều khiển nứt, hỏng. |  | X |  |
|  | c) Van, nút điều khiển làm việc không ổn định; các mối liên kết lỏng, có sự rò rỉ trong hệ thống. |  | X |  |
|  | d) Không hoạt động khi đóng mở. |  | X |  |
| 26. Tay vịn, cột chống, giá để hàng, khoang hành lý |  |  |  |  |
| 26.1. Tay vịn, cột chống | a) Không đầy đủ, mọt gỉ | X |  |  |
|  | b)Lắp đặt không chắc chắn, nứt, gãy |  | X |  |
| 26.2. Giá để hàng, khoang hành lý | a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn, nứt, gãy. |  | X |  |
|  | b) Không chia khoang theo quy định |  | X |  |
|  | c) Mọt gỉ, thủng, rách. | X |  |  |
| 27. Ghế ngồi (kể cả ghế người lái), giường nằm, vị trí đặt xe lăn, dây đai an toàn |  |  |  |  |
| 27.1. Ghế người lái, ghế ngồi, vị trí đặt xe lăn | a) Số chỗ ngồi, nằm, vị trí đặt xe lăn bố trí và kích thước ghế, giường không đúng tài liệu kỹ thuật. |  | X |  |
|  | b) Lắp đặt không chắc chắn.(2) |  | X |  |
|  | c) Cơ cấu điều chỉnh (nếu có) không có tác dụng.(2) |  | X |  |
|  | d) Rách mặt đệm ghế.(2) | X |  |  |
| 27.2. Dây đai an toàn | a) Không đầy đủ theo quy định, lắp đặt không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Dây bị rách, đứt.(2) |  | X |  |
|  | c) Khóa cài đóng mở không nhẹ nhàng.(2) | X |  |  |
|  | d) Dây bị kẹt, không kéo ra, thu vào hoặc tự mở. (2) |  | X |  |
|  | đ) Cơ cấu hãm không giữ chặt dây khi giật dây đột ngột. |  | X |  |
| 28. Bình chữa cháy |  |  |  |  |
| 28.1. Bình chữa cháy | a) Không có bình chữa cháy theo quy định. | X |  |  |
|  | b) Bình chữa cháy không còn hạn sử dụng. | X |  |  |
| 29. Thân vỏ, buồng lái, thùng hàng |  |  |  |  |
| 29.1. Thân vỏ, buồng lái, thùng hàng - tình trạng chung | a) Không đúng kiểu loại (1), lắp đặt không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Nứt, gãy, thủng, mục gỉ, rách, biến dạng.(2) |  | X |  |
|  | c) Lọt khí từ động cơ, khí xả vào trong khoang xe, buồng lái.(2) |  | X |  |
|  | d) Sơn bong tróc. | X |  |  |
| 30. Sàn bệ, khung xương, bậc lên xuống (2) |  |  |  |  |
| 30.1. Dầm ngang, dầm dọc | a) Lắp đặt không chắc chắn,. |  | X |  |
|  | b) Nứt, gãy, mục gỉ, biến dạng. |  | X |  |
| 30.2. Sàn | a) Lắp đặt không chắc chắn |  | X |  |
|  | b) Thủng, rách, mọt gỉ. |  | X |  |
| 30.3. Bậc lên xuống | a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn, nứt, gãy. |  | X |  |
|  | b) Không đúng tài liệu kỹ thuật (1) |  | X |  |
|  | c) Mọt gỉ, thủng. | X |  |  |
| 31. Cửa, khóa cửa và tay nắm cửa |  |  |  |  |
| 31.1. Cửa, khóa cửa và tay nắm cửa | a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Bản lề, chốt bị mất, hư hỏng. (2) |  | X |  |
|  | c) Đóng, mở không nhẹ nhàng. (2) | X |  |  |
|  | d) Cửa không mở hoặc khóa được, tự mở, đóng không hết.(2) |  | X |  |
| 32. Dây dẫn điện (phần trên) |  |  |  |  |
| 32.1. Dây dẫn điện | a) Lắp đặt không chắc chắn. (2) | X |  |  |
|  | b) Vỏ cách điện hư hỏng.(2) |  | X |  |
|  | c) Lắp đặt không đúng tài liệu kỹ thuật (1), có dấu vết cọ sát vào các chi tiết chuyển động. |  | X |  |
| CÔNG ĐOẠN 3: KIỂM TRA HIỆU QUẢ PHANH VÀ TRƯỢT NGANG |  |  |  |  |
| 33. Trượt ngang của bánh xe dẫn hướng |  |  |  |  |
| 33.1. Trượt ngang của bánh xe dẫn hướng | Trượt ngang của bánh dẫn hướng vượt quá 5 mm/m.(6) |  | X |  |
| 34. Sự làm việc và hiệu quả phanh chính |  |  |  |  |
| 34.1. Sự làm việc | a) Lực phanh không tác động trên một hay nhiều bánh xe. |  |  | X |
|  | b) Lực phanh biến đổi bất thường. |  |  | X |
|  | c) Chậm bất thường trong hoạt động của cơ cấu phanh ở bánh xe bất kỳ. |  |  | X |
| 34.2. Hiệu quả phanh trên băng thử | a) Hệ số sai lệch lực phanh giữa hai bánh trên cùng một trục (KSL) trên 25% đến 50%; |  | X |  |
|  | b) Hiệu quả phanh toàn bộ của xe (KP) nằm trong mức giá trị sau: - Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng bản thân không lớn hơn 12.000 kg và ô tô chở người: từ 25% đến 50%; - Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng bản thân lớn hơn 12.000 kg; ô tô đầu kéo; sơ mi rơ moóc; rơ moóc và đoàn xe ô tô sơ mi rơ moóc: từ 22,5% đến 45%. |  | X |  |
|  | c) Hệ số sai lệch lực phanh giữa hai bánh trên cùng một trục (KSL) trên 50%; |  |  | X |
|  | d) Hiệu quả phanh toàn bộ của xe (KP) nhỏ hơn giá trị sau: - Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng bản thân không lớn hơn 12.000 kg và ô tô chở người: 25%; - Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng bản thân lớn hơn 12.000 kg; ô tô đầu kéo; sơ mi rơ moóc; rơ moóc và đoàn xe ô tô sơ mi rơ moóc: 22,5%. |  |  | X |
| 34.3. Hiệu quả phanh trên đường | a) Khi phanh quỹ đạo chuyển động của xe lệch quá 8o so với phương chuyển động ban đầu và xe lệch khỏi hành lang phanh 3,50 m. |  |  | X |
|  | b) Quãng đường phanh (SPh) vượt quá giá trị tối thiểu sau: - Ô tô con, kể cả ô tô con chuyên dùng có số chỗ (kể cả người lái) đến 09 chỗ: 7,2 m. - Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 8.000 kg; ô tô chở người có số chỗ (kể cả người lái) trên 09 chỗ và có tổng chiều dài không lớn hơn 7,5 m: 9,5 m. - Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ lớn hơn 8.000 kg; ô tô chở người có số chỗ (kể cả người lái) trên 09 chỗ và có tổng chiều dài lớn hơn 7,5 m: 11 m. |  |  | X |
| 35. Sự làm việc và hiệu quả phanh đỗ |  |  |  |  |
| 35.1. Sự làm việc | Không có tác dụng phanh trên một bên bánh xe. |  | X |  |
| 35.2. Hiệu quả phanh | a) Thử trên đường: quãng đường phanh lớn hơn 6 m. |  | X |  |
|  | b) Thử trên mặt dốc 20%: phanh đỗ không giữ được xe đứng yên trên mặt dốc. |  | X |  |
|  | c) Thử trên băng thử phanh: tổng lực phanh đỗ trên các bánh xe nhỏ hơn 16% so với khối lượng của xe khi thử. |  | X |  |
| 36. Sự hoạt động của trang thiết bị phanh khác |  |  |  |  |
| 36.1. Phanh chậm dần bằng động cơ | Hệ thống không hoạt động. |  | X |  |
| 36.2. Hệ thống chống hãm cứng | Thiết bị chỉ báo bị hư hỏng hoặc báo lỗi. |  | X |  |
| 36.3. Phanh tự động sơ mi rơ moóc | Phanh sơ mi rơ moóc không tự động tác động khi ngắt kết nối. |  | X |  |
| CÔNG ĐOẠN 4: KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  |
| 37. Độ ồn |  |  |  |  |
| 37.1. Độ ồn (1) | Độ ồn trung bình sau khi đã hiệu chỉnh vượt quá các giới hạn sau đây: - Ô tô con, ô tô tải, ô tô chuyên dùng và ô tô khách hạng nhẹ, xe lam, xích lô máy có khối lượng toàn bộ G ≤ 3500 kg: 103 dB(A). - Ô tô tải, ô tô chuyên dùng và ô tô khách có khối lượng toàn bộ G > 3500 kg và công suất có ích lớn nhất của động cơ P ≤ 150 (kW): 105 dB(A). - Ô tô tải, ô tô chuyên dùng và ô tô khách có khối lượng toàn bộ G > 3500 kg và công suất có ích lớn nhất của động cơ P > 150 (kW): 107 dB(A). - Ô tô cần cẩu và các phương tiện cơ giới đường bộ có công dụng đặc biệt: 110 dB(A). |  | X |  |
| 38. Còi |  |  |  |  |
| 38.1. Tình trạng và sự hoạt động | a) Không có. |  | X |  |
|  | b) Âm thanh phát ra không liên tục, âm lượng không ổn định. | X |  |  |
|  | c) Điều khiển hư hỏng, không điều khiển dễ dàng, lắp đặt không đúng vị trí. | X |  |  |
| 38.2. Âm lượng (1) | a) Âm lượng nhỏ hơn 93 dB(A). | X |  |  |
|  | b) Âm lượng lớn hơn 112 dB(A). |  | X |  |
| 39. Khí thải động cơ cháy cưỡng bức: Nồng độ CO, HC |  |  |  |  |
| 39.1. Khí thải động cơ cháy cưỡng bức (2) | a) Nồng độ CO lớn hơn 4,5 % thể tích đối với các xe sản xuất trước năm 1999 hoặc lớn hơn 3,5 % thể tích đối với các xe sản xuất từ năm 1999 trở về sau. |  | X |  |
|  | b) Nồng độ HC (C6H14 hoặc tương đương): - Đối với động cơ 4 kỳ: lớn hơn 1200 phần triệu (ppm) thể tích đối với các xe sản xuất trước năm 1999 hoặc lớn hơn 800 phần triệu (ppm) thể tích đối với các xe sản xuất từ năm 1999 trở về sau. - Đối với động cơ 2 kỳ: lớn hơn 7800 phần triệu (ppm) thể tích. - Đối với động cơ đặc biệt: lớn hơn 3300 phần triệu (ppm) thể tích. c) Số vòng quay không tải của động cơ không nằm trong phạm vi quy định của nhà sản xuất hoặc lớn hơn 1000 vòng/phút. |  | X |  |
| 40. Khí thải động cơ cháy do nén (2) |  |  |  |  |
| 40.1. Khí thải động cơ cháy do nén (Độ khói của khí thải) | a) Chiều rộng dải đo khói chênh lệch giữa giá trị đo lớn nhất và nhỏ nhất vượt quá 10% HSU. |  | X |  |
|  | b) Kết quả đo khói trung bình của 3 lần đo lớn hơn 72% HSU đối với các xe sản xuất trước năm 1999 hoặc lớn hơn 60% HSU thể tích đối với các xe sản xuất từ năm 1999 trở về sau. |  | X |  |
|  | c) Giá trị số vòng quay không tải của động cơ không nằm trong phạm vi quy định của nhà sản xuất hoặc lớn hơn 1000 vòng/phút. |  | X |  |
|  | d) Thời gian tăng tốc từ số vòng quay nhỏ nhất đến lớn nhất vượt quá 5 giây. |  | X |  |
|  | đ) Giá trị số vòng quay lớn nhất thực tế của động cơ nhỏ hơn 90% số vòng quay ứng với công suất cực đại theo quy định của nhà sản xuất, trừ trường hợp đặc biệt (5) (theo thiết kế của nhà sản xuất khống chế tốc độ vòng quay không tải lớn nhất ở giá trị nhỏ hơn 90% tốc độ vòng quay ứng với công suất cực đại). |  | X |  |
| CÔNG ĐOẠN 5: KIỂM TRA PHẦN DƯỚI CỦA PHƯƠNG TIỆN |  |  |  |  |
| 41. Khung và các liên kết, móc kéo |  |  |  |  |
| 41.1. Khung và các liên kết |  |  |  |  |
| 41.1.1. Tình trạng chung | a) Kiểu loại không đúng tài liệu kỹ thuật (1). |  | X |  |
|  | b) Nối, gia cường khung xe không đúng tài liệu kỹ thuật. |  | X |  |
|  | c) Nứt, biến dạng, cong vênh, mọt gỉ. |  | X |  |
|  | d) Các liên kết không chắc chắn. |  | X |  |
|  | đ) Khung xe bị gãy. |  |  | X |
| 41.1.2. Móc kéo | a) Lắp đặt không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Nứt, gãy, biến dạng. |  | X |  |
| 42. Dẫn động phanh chính |  |  |  |  |
| 42.1. Dẫn động phanh |  |  |  |  |
| 42.1.1. Ống cứng, ống mềm | a) Lắp đặt không chắc chắn |  | X |  |
|  | b) Có dấu vết cọ sát vào bộ phận khác của xe. |  | X |  |
|  | c) Ống, chỗ kết nối bị rò rỉ; ống cứng bị rạn, nứt, mọt gỉ; ống mềm bị nứt, phồng rộp. |  |  | X |
| 42.1.2. Cần đẩy, các liên kết | a) Lắp đặt không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Có dấu vết cọ sát vào bộ phận khác của xe. |  | X |  |
|  | c) Thiếu chi tiết kẹp chặt và phòng lỏng đối với dẫn động phanh chính. |  |  | X |
| 42.1.3. Đầu nối cho phanh rơ moóc/sơ mi rơ moóc | a) Lắp đặt không chắc chắn hoặc sai quy cách. |  | X |  |
|  | b) Bị rò rỉ. |  |  | X |
|  | c) Khóa hoặc van tự đóng bị hư hỏng. |  | X |  |
| 42.1.4. Cơ cấu tác động (bầu phanh hoặc xi lanh phanh) | a) Không đúng Kiểu loại (1), lắp đặt không chắc chắn. |  |  | X |
|  | b) Rạn, nứt, vỡ, biến dạng. |  |  | X |
|  | c) Bị rò rỉ. |  |  | X |
|  | d) Không đủ chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng. |  |  | X |
| 42.2. Bơm chân không, máy nén khí, các van và bình chứa môi chất: |  |  |  |  |
| 42.2.1 Bơm chân không, máy nén khí, bình chứa, các van an toàn, van xả nước. | a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn. |  |  | X |
|  | b) Áp suất giảm rõ rệt, nghe rõ tiếng rò khí. |  |  | X |
|  | c) Bình chứa rạn, nứt, biến dạng, mọt gỉ. |  |  | X |
|  | d) Các van an toàn, van xả nước không có tác dụng. |  |  | X |
| 42.2.2. Các van phanh | a) Lắp đặt không đúng, không chắc chắn. |  |  | X |
|  | b) Bị hư hỏng, rò rỉ. |  |  | X |
| 42.2.3. Trợ lực phanh, xi lanh phanh chính. | a) Không đúng kiểu loại (1), lắp đặt không chắc chắn. |  |  | X |
|  | b) Trợ lực hư hỏng, không có tác dụng. |  | X |  |
|  | c) Nắp bình chứa dầu phanh bị mất. | X |  |  |
| 43. Dẫn động phanh đỗ |  |  |  |  |
| 43.1. Dây cáp, thanh kéo, cần đẩy, các liên kết | a) Lắp đặt không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Có dấu vết cọ sát vào bộ phận khác của xe. |  | X |  |
|  | d) Cáp bị đứt sợi, thắt nút, kẹt trùng lỏng. |  | X |  |
|  | c) Thiếu chi tiết kẹp chặt và phòng lỏng. |  | X |  |
| 44. Dẫn động ly hợp |  |  |  |  |
| 44.1. Tình trạng chung | a) Lắp đặt không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Rò rỉ môi chất. |  | X |  |
|  | c) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng. (2) |  | X |  |
| 45. Cơ cấu lái, trợ lực lái, các thanh đòn dẫn động lái |  |  |  |  |
| 45.1. Cơ cấu lái: tình trạng chung | a) Không đúng kiểu loại (1), lắp đặt không chắc chắn. |  |  | X |
|  | b) Hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng. |  |  | X |
|  | c) Nứt, vỡ. |  |  | X |
|  | d) Rách, vỡ cao su chắn bụi | X |  |  |
|  | đ) Chảy dầu thành giọt. |  | X |  |
| 45.2. Sự làm việc của trục lái và cơ cấu lái | a) Bó kẹt khi quay. |  |  | X |
|  | b) Di chuyển không liên tục, giật cục. |  | X |  |
|  | c) Có tiếng kêu bất thường trong cơ cấu lái. |  | X |  |
| 45.3. Thanh và đòn dẫn động lái |  |  |  |  |
| 45.3.1. Tình trạng chung | a) Không đúng kiểu loại (1). |  | X |  |
|  | b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng, lắp đặt không chắc chắn. |  |  | X |
|  | c) Có dấu vết cọ sát vào bộ phận khác của xe. |  | X |  |
|  | d) Nứt, gãy, biến dạng. |  |  | X |
| 45.3.1. Sự làm việc | a) Di chuyển bị chạm vào các chi tiết khác. |  | X |  |
|  | b) Di chuyển không liên tục, bị giật cục. |  | X |  |
|  | c) Bó kẹt khi di chuyển. |  | X |  |
| 45.4. Trợ lực lái |  |  |  |  |
| 45.4.1. Tình trạng chung | a) Không đúng kiểu loại (1), lắp đặt không chắc chắn |  | X |  |
|  | b) Rạn, nứt, biến dạng. |  | X |  |
|  | c) Chảy dầu thành giọt, thiếu dầu trợ lực. |  | X |  |
| 46. Khớp cầu và khớp chuyển hướng |  |  |  |  |
| 46.1. Tình trạng chung | a) Không đúng kiểu loại (1). |  | X |  |
|  | b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng, lắp đặt không chắc chắn |  |  | X |
|  | c) Nứt, gãy, biến dạng. |  |  | X |
|  | d) Thủng, rách, vỡ vỏ bọc chắn bụi. | X |  |  |
| 46.2. Sự làm việc | a) Bị bó kẹt khi di chuyển. |  |  | X |
|  | b) Khớp cầu, khớp chuyển hướng rơ, lỏng, bị giật cục. |  | X |  |
| 47. Ngõng quay lái |  |  |  |  |
| 47.1. Tình trạng chung | a) Không đúng kiểu loại (1). |  | X |  |
|  | d) Thủng, rách, vỡ vỏ bọc chắn bụi. | X |  |  |
|  | c) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng, lắp đặt không chắc chắn. |  |  | X |
|  | d) Nứt, gãy, biến dạng. |  |  | X |
|  | đ) Trục, khớp cầu rơ, lỏng. |  | X |  |
| 47.2. Sự làm việc | a) Di chuyển không liên tục, giật cục. |  | X |  |
|  | b) Bó kẹt khi quay. |  |  | X |
| 48. Moay ơ bánh xe |  |  |  |  |
| 48.1. Tình trạng chung | a) Bánh xe không quay trơn, bị bó kẹt, cọ sát vào phần khác. |  | X |  |
|  | b) Moay ơ rơ. |  | X |  |
| 49. Bộ phận đàn hồi của hệ thống treo (Nhíp, lò xo, thanh xoắn, ballon khí) |  |  |  |  |
| 49.1. Bộ phận đàn hồi của hệ thống (nhíp, lò xo, thanh xoắn, ballon khí ) | a) Không đúng kiểu loại (1), lắp đặt sai, không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Phần nhíp, lò xo, thanh xoắn bị nứt, gẫy, biến dạng. (2) |  | X |  |
|  | c) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng. (2) |  | X |  |
|  | d) Ắc nhíp rơ, lỏng. (2) |  | X |  |
|  | đ) Ballon nứt, vỡ. (2) |  | X |  |
| 50. Thanh giằng, thanh dẫn hướng, thanh ổn định, hạn chế hành trình của hệ thống treo |  |  |  |  |
| 50.1. Thanh giằng, thanh dẫn hướng, thanh ổn định, hạn chế hành trình | a) Không đầy đủ, không đúng kiểu loại (1), lắp đặt sai, không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Các chi tiết bị nứt, gẫy, biến dạng, mọt gỉ, ụ hạn chế hành trình bị vỡ. (2) |  | X |  |
| 50.2. Khớp liên kết các thanh | Rơ lỏng, bạc cao su nứt, vỡ. (2) |  | X |  |
| 51. Giảm chấn của hệ thống treo |  |  |  |  |
| 51.1. Giảm chấn (2) | a) Không đầy đủ, không đúng kiểu loại (1), hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng. |  | X |  |
|  | b) Các chi tiết bị nứt, gẫy, biến dạng. |  | X |  |
|  | c) Rò rỉ dầu, chi tiết cao su bị nứt, vỡ, khớp liên kết rơ lỏng. | X |  |  |
| 52. Các khớp nối của hệ thống treo |  |  |  |  |
| 52.1. Khớp nối | a) Không đầy đủ, không đúng kiểu loại (1), lắp đặt không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Không đầy đủ, hư hỏng vỏ bọc chắn bụi. (2) | X |  |  |
|  | c) Các chi tiết bị nứt, gẫy, biến dạng. (2) |  | X |  |
| 53. Các đăng |  |  |  |  |
| 53.1. Các đăng | a) Không đúng kiểu loại (1); |  | X |  |
|  | b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng, lắp đặt không chắc chắn. |  |  | X |
|  | c) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng, cong vênh. |  |  | X |
|  | d) Then hoa, trục chữ thập, ổ đỡ bị rơ. |  | X |  |
|  | đ) Hỏng các khớp nối mềm. |  | X |  |
|  | e) Ổ đỡ trung gian, quang treo, nứt, không chắc chắn. |  | X |  |
|  | g) Có dấu vết cọ sát vào bộ phận khác của xe. |  | X |  |
| 54. Hộp số |  |  |  |  |
| 54.1. Tình trạng chung | a) Không đúng kiểu loại (1), lắp đặt không chắc chắn. |  | X |  |
|  | b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng. |  | X |  |
|  | c) Chảy dầu thành giọt. |  | X |  |
|  | d) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng. |  | X |  |
| 55. Cầu xe |  |  |  |  |
| 55.1. Cầu xe | a) Không đúng kiểu loại (1). |  | X |  |
|  | b) Chảy dầu thành giọt. |  | X |  |
|  | c) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng. |  |  | X |
|  | d) Nắp che đầu trục không đầy đủ, hư hỏng. | X |  |  |
| 56. Hệ thống dẫn khí xả, bầu giảm âm. |  |  |  |  |
| 56.1. Hệ thống dẫn khí xả, bầu giảm âm | a) Không đúng kiểu loại (1), lắp đặt không chắc chắn, rò rỉ khí thải phần bầu giảm âm hoặc trên đường ống dẫn. |  | X |  |
|  | b) Mọt gỉ, rách (2) | X |  |  |
| 57. Dây dẫn điện (phần dưới). |  |  |  |  |
| 57.1. Dây điện | a) Lắp đặt không chắc chắn. (2) | X |  |  |
|  | b) Vỏ cách điện hư hỏng. (2) |  | X |  |
|  | c) Lắp đặt không đúng thiết kế, có dấu vết cọ sát vào các chi tiết chuyển động. |  | X |  |

Ghi chú:

1. Hạng mục kiểm tra:

- (1): Chỉ thực hiện kiểm tra nội dung này khi có nghi ngờ. Riêng đối với kích thước chỉ thực hiện kiểm tra nội dung này khi có nghi ngờ đối với xe ô tô con.

- (2): Đối với ô tô mới, chưa qua sử dụng, kiểm định lần đầu thì chỉ thực hiện kiểm tra các nội dung này khi có nghi ngờ.

- (3): Chỉ thực hiện kiểm tra đối với xe điện.

- (4): Đơn vị đăng kiểm chụp ảnh, lưu hồ sơ cơ cấu chuyên dùng.

- (5): Căn cứ một trong các tài liệu sau: tài liệu của nhà sản xuất; thông báo của Cục Đăng kiểm Việt Nam; xác định số vòng quay của động cơ ở trạng thái có tải thực tế khi chạy trên đường lớn hơn 90% số vòng quay ứng với công suất cực đại. Đối với các trường hợp này, đơn vị đăng kiểm phải ghi nhận là động cơ xe ô tô bị hạn chế vòng quay không tải vào phần chương trình kiểm tra, đánh giá.

- (6): Đối với ô tô con khi kiểm tra có giá trị vượt ngoài quy định này thì phải có tài liệu của đơn vị được nhà sản xuất ủy quyền xác nhận tình trạng lắp đặt và các góc đặt của bánh xe phù hợp với quy định của Nhà sản xuất.

- (7): Kích thước lòng thùng xe được xác định tùy theo các trường hợp quy định tại mục 12 Phần I nội dung Chú thích của Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Khi kiểm định ô tô đầu kéo có thể được kéo theo sơ mi rơ moóc không có hàng hoặc sơ mi rơ moóc chở theo công-ten-nơ không có hàng.

3. Đối với các khiếm khuyết, hư hỏng trong quá trình kiểm tra, đăng kiểm viên ghi chú chi tiết bộ phận, vị trí tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp nghiệm thu xe cơ giới cải tạo, khi kiểm định các đăng kiểm viên ghi nhận khiếm khuyết, hư hỏng tại phụ lục XV ban hành kèm theo thông tư số 85/2014/TT-BGVT(được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 43/2023/TT-BGTVT).

4. Trước khi tiến hành kiểm tra phương tiện, đăng kiểm viên kiểm tra áp suất lốp và bổ sung khi có nghi ngờ.

5. Cơ cấu chuyên dùng lắp trên ô tô là một phần hoặc toàn bộ thiết bị được lắp đặt lên ô tô để thực hiện một chức năng, công dụng nhất định.

6. Đăng kiểm viên kiểm tra Công đoạn 2 nhập chỉ số trên đồng hồ công-tơ-mét (odometer) tại thời điểm kiểm tra vào phần mềm quản lý kiểm định.

7. Không kiểm tra khí thải đối với động cơ cháy do nén trong trường hợp động cơ và các hệ thống liên quan quy định tại mục 4.1, 4.2, 4.3 không đạt hoặc không kiểm tra khí thải khi hệ thống dẫn khí xả, bầu giảm âm bị rò rỉ khí thải. Việc thực hiện sau khi các nội dung này đã được khắc phục.