PHỤ LỤC 2.

ĐỊNH HƯỚNG MẬT ĐỘ CÔNG TRÌNH THĂM DÒ CÁC MỎ CÁT BIỂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2024/TT-BTNMT ngày 30 tháng 08 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

| Nhóm mỏ | Dạng công trình thăm dò | Khoảng cách đối với các cấp trữ lượng và tài nguyên (m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cấp 121 |  | Cấp 122 |  | Cấp 333 |  |
|  |  | Giữa các tuyến | Giữa các công trình | Giữa các tuyến | Giữa các công trình | Giữa các tuyến | Giữa các công trình |
| I | Lỗ khoan, ống phóng rung | 200 - 400 | 100 - 200 | 400 - 800 | 200 - 400 | 800 - 1600 | 400 - 800 |
| II | Lỗ khoan, ống phóng rung |  |  | 200 - 400 | 100 - 200 | 400 - 800 | 200 - 400 |
| III | Lỗ khoan, ống phóng rung |  |  | 100 - 200 | 50 - 100 | 200 - 400 | 100 - 200 |

* Ghi chú: Mạng lưới định hướng các công trình thăm dò không phải là bắt buộc cho mọi trường hợp. Trên cơ sở phân tích chi tiết đặc điểm cấu tạo địa chất mỏ; hình thái, kích thước, thế nằm của thân cát; đặc điểm địa hình, quy luật và mức độ biến đổi về chiều dày và chất lượng để lựa chọn mạng lưới các công trình thăm dò hợp lý nhất cho đối tượng thăm dò.