PHỤ LỤC III

MẠNG LƯỚI ĐỊNH HƯỚNG CÁC CÔNG TRÌNH THĂM DÒ KHOÁNG SẢN ĐẤT HIẾM DẠNG HẤP PHỤ ION

(Kèm theo Thông tư số 21/2024/TT-BTNMT ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

| Nhóm mỏ | Công trình thăm dò |  | Khoảng cách đối với các cấp trữ lượng (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 121 |  | 122 |  |
|  |  |  | Đường phương | Hướng dốc | Đường phương | Hướng dốc |
| II | Trên mặt | Hào, giếng | 40÷60 |  | 80÷100 |  |
|  | Dưới sâu | Khoan |  | 40÷50 |  | 80÷100 |
| III | Trên mặt | Hào, giếng |  |  | 40÷50 |  |
|  | Dưới sâu | Khoan |  |  | 80÷100 | 30÷40 |
| IV | Trên mặt | Hào, giếng |  |  | 20÷30 |  |
|  | Dưới sâu | Khoan |  |  |  | 20÷30 |

* Ghi chú: Mạng lưới định hướng các công trình thăm dò không phải là bắt buộc cho mọi trường hợp. Trên cơ sở phân tích cặn kẽ đặc điểm cấu tạo địa chất mỏ; hình thái, kích thước, thế nằm của thân khoáng; đặc điểm địa hình, quy luật và mức độ biến đổi về chiều dày và chất lượng để lựa chọn mạng lưới các công trình thăm dò hợp lý nhất cho đối tượng thăm dò.